- RESPONSABLES

Líder de Proceso - Subdirector Técnico Operativo

- OBJETIVO

Dar respuesta segura, oportuna y eficiente a incidentes que involucren materiales y sustancias peligrosas mediante la administración de recursos humanos y técnicos que permitan garantizar la seguridad de los bomberos y personal de otras instituciones que intervienen en el control, mitigando los efectos adversos para la vida, salud, medio ambiente y bienes de la comunidad.

- ALCANCE

Inicia con la activación, movilización y seguimiento a incidentes y termina con la aplicación el procedimiento de desmovilización y cierre.

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

  - Es responsabilidad de cada líder de proceso:

4.1.1. Socializar los documentos que aprueba, al personal que interacciona en el documento.

4.1.2. Hacer cumplir los requisitos establecidos en los documentos aprobados.

  - Es responsabilidad del líder del proceso revisar periódicamente la vigencia de la normatividad y documentos externos aplicables.

  - La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento deben quedar organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental - TRD concertadas con el líder del proceso.

  - Mantener los equipos de monitoreo en las condiciones que garanticen operaciones seguras. Realizar las solicitudes de mantenimiento.

  - Atender el incidente con las HEA´S especializadas para tal fin.

- DEFINICIONES

  - Área de concentración de víctimas (AVC):  Espacio establecido para efectuar clasificación, estabilización, transporte de víctimas y morgue en un incidente.

  - Área de espera (E): Lugar donde se concentran los recursos.

  - AEI: Artefactos Explosivos Improvisados

  - ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

  - ADM: Armas de Destrucción Masiva

  - Anillos de distribución: Parte de la red de distribución conformada por accesorios y tuberías que se derivan de las redes troncales formando mallas o tramos.

  - ANSI: American National Standard Institute (Instituto Nacional Americano de Estándares)

  - BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (Explosión por Expansión de Vapor de Líquidos en Ebullición)

  - Bomba sucia: Es un artefacto que es la combinación de un material explosivo junto con material radioactivo y/o biológico.

  - CAS: Chemical Abstract Service: Servicio de Resúmenes (Abstractos) Químicos

  - Comandante de Incidente (CI): Es el responsable de la más alta función del Sistema Comando de Incidentes, tiene a su cargo la administración (planear, dirigir, controlar y evaluar) de los recursos en la escena ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica.

  - CIARA: Centro de Información Antiexplosivos y Rastreo de Armas–químicas y de destrucción masiva- de la Policía Nacional.

  - CCC: Centro de Coordinación y Comunicaciones

  - CFR: Código Federal de Regulaciones

  - CIQUIME: Centro de Información Química para Emergencias

  - CLGR-CC: Créanse en cada una de las Localidades del Distrito un Consejo Local de Gestión de Riesgos y cambio Climático, cuyo objeto es ser la instancia de coordinación, asesoría, planeación, consulta, seguimiento y evaluación de la administración local, para garantizar la efectividad y articulación de los procesos de gestión de riesgos y cambio climático en la respectiva localidad, en armonía con las disposiciones del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y el Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y las orientaciones y directrices trazadas por el Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

  - Descontaminación: Es un proceso que consiste en remover físicamente los contaminantes o alterar su naturaleza química para que se vuelvan sustancias inocuas.

  - DOT: US Department of Transportation (Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América)

  - E: Área de Espera

  - EPA: U.S. Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos)

  - EPP: Equipo de Protección Personal

  - EPR: Equipo de Protección Respiratoria

  - ERA: Equipo de Respiración Autónoma

  - FURD: Formato Único de Recolección de Datos

  - Explosivos: Son sustancias químicas de naturaleza inestables que reaccionan ante estímulos tales como: fricción, calor, choque, etc. los cuales al descomponerse producen una gran liberación de energía acompañado de estruendo y desplazamientos y de presión y masas de aire.

  - GE: Grupo de Envase y/o Embalaje

  - GRE: Guía de Respuesta en Caso de Emergencia, es una guía para asistir a los primeros en la respuesta, procura una rápida identificación de peligros específicos o genéricos de los materiales involucrados en el incidente y para protección personal y del público en general durante la fase inicial del incidente.

  - GLP: Gas Licuado de Petróleo

  - HAZMAT: Hazardous Material

  - HEA´S: Herramientas, Equipos y Accesorios

  - Hoja de seguridad (MSDS): Hoja de vida del material peligroso, que incluye todas sus características físicas y químicas.

  - IDLH: Inmediately Dangerous to Life or Health (Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud)

  - Incidente por materiales peligrosos: Es un evento no deseado que incluye la liberación o potencial liberación de materiales peligrosos que puede causar la muerte, una enfermedad.

  - LEL: Lower Explosive Limit (Límite Inferior de Explosividad)

  - Liberación: Salida no controlada de materiales peligrosos fuera de los contenedores que los contiene.

  - LC: Lethal Concentration (Concentración Letal)

  - MATPEL: Es toda sustancia (gas, líquido, sólido) que tiene la propiedad de causar daño a las personas, al ambiente y a la propiedad.

  - MSDS: Material Safety Data Sheet (Hoja de Datos de Seguridad del Producto)

  - NEP: No Especificado en Otra Parte

  - NIOSH: Guía de bolsillo para químicos peligrosos.

  - NBQR: Riesgo nuclear, biológico, químico y radioactivo.

  - NFPA: National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego)

  - ONU: Organización de Naciones Unidas

  - OPES: Operaciones especiales

  - OSHA: Occupational Safety & Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)

  - P: Polimerización

  - PAI: Plan de Acción del Incidente

  - Paciente: Hace referencia a una persona con vida que ha sufrido lesiones durante un incidente y con el cual establecemos contacto personal.

  - PC: Puesto de Comando

  - PEL: Permissible Exposure Limit (Límites de Exposición Permitidos)

  - PIN: Product Identification Number (Número de Identificación del Producto)

  - Punto de Control: Punto de Control del procedimiento: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento

  - ppm: Partes Por Millón

  - PSI: Pounds-Force per Square Inch (Libras por Pulgada Cuadrada)

  - PTI: Peligro Tóxico por Inhalación (En inglés: TIH - Toxic Inhalation Hazard). Término utilizado para describir gases y líquidos volátiles que son tóxicos cuando se inhalan. Estos materiales pueden causar un peligro a la salud del ser humano durante su transporte o se presumen que es tóxico para humanos debido a que en animales de laboratorio.

  - PTMA: Presión de Trabajo Máxima Admisible

  - QBRN: Agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos y Nucleares

  - Radiación: Es energía que viaja a través del espacio en forma de ondas o partículas como las alfa, beta o gama.

  - REC: Rescate en Espacios Confinados

  - RESPEL: Residuos peligrosos

  - RIC: Rotura Inducida por el Calor

  - RPI: Reunión Posterior al Incidente

  - SCI: Sistema Comando Incidente

  - Servicio Geológico Colombiano (SGC): Es una agencia adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de realizar el estudio de los recursos naturales y los peligros que estos amenazan.

  - SGA: Sistema Globalmente Armonizado.

  - STEL: Límite de exposición para espacios de corto tiempo

  - TLV: Valor límite umbral. Nivel de exposición a un producto químico.

  - TWA: Valor ponderado en el tiempo.

  - UEL: Upper Explosive Limit (Límite Superior de Inflamabilidad.)

  - UAECOB: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

  - ZAI: Zona de Aislamiento Inicial Es una distancia (radio) en todas las direcciones desde la fuente del derrame o escape que define un circulo (Zona de Aislamiento Inicial) dentro del cual, las personas ubicadas en la dirección del viento, pueden estar expuestas a concentraciones tóxicas, su vida corre peligro y debe considerarse su evacuación.

  - ZAP: Zona de Acción Protectora. Son pasos adoptados para preservar la salud y seguridad del personal de respuesta y del público. Víctima: Persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor, una víctima puede estar viva o fallecida.

- NORMATIVIDAD

  - Ley 1575 de 2012. Por medio de la cual se establece la ley general de Bomberos Colombia

  - Ley 1523 de 201. Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones.

  - Decreto 1609 de 2002. Por el cual se reglamente el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

  - Decreto 1868 de 2021. Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas y se adiciona el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 del 2015, Decreto Reglamentario del Sector Presidencia de la República

  - Norma Técnica OSHA CFR 29-1910.146. Salud en el Trabajo y la Administración de Seguridad Ocupacional. Parte 1926: Reglamento sanitario para la construcción y la seguridad. Subparte C: disposiciones generales de seguridad y salud. 1926.21: formación en seguridad y educación (b) (6).

  - Norma ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) Z117.1 de 2003 1.1. Establece los requisitos mínimos de seguridad que deben seguir al entrar, salir y trabajar en espacios cerrados, a presión atmosférica normal.

  - NFPA 470. Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials / Weapons of Mass Destruction Incidents (Estándar de Competencia para Respondedores ante Incidentes de Materiales Peligrosos / Armas de Destrucción Masiva)

  - Norma NFPA 100. Norma de cualificaciones para socorrista técnico profesional. Capítulo 7: búsqueda y rescate en espacios confinados.

  - Norma NFPA 1670.Norma sobre Operaciones y Entrenamiento para Incidentes de Búsqueda y Rescate Técnico

  - Norma NFPA 350. Guía para la entrada y el trabajo seguros en espacios confinados

  - Resolución 0491 de 2020.  Requisitos mínimos para actividades en espacios confinados del Ministerio del Trabajo.

- PRODUCTO O SERVICIO

  - Víctimas y/o pacientes rescatados, descontaminados y estabilizados

  - Control de los incidentes por derrame, fuga y/o escape de sustancias peligrosas

  - Protección al medio ambiente y a la propiedad

- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Las actividades van en forma de flujograma siguiendo los siguientes símbolos:

| Inicio / Fin | Actividad | Decisión | Indica que el flujo continúa donde se ha colocado un símbolo idéntico que contiene la misma letra | Enlace entre Páginas (se identifica con números) | Línea de flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| No. | ACTIVIDAD | REGISTRO | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIO INICIO |  |  |  |
| 8.1 | Aplicar el procedimiento de activación, movilización y seguimiento a incidentes Aplicar el procedimiento de activación, movilización y seguimiento a incidentes | Premier One Minuta FURD | Centro de Coordinación y Comunicaciones | “MN-PR-18 Activación, movilización y seguimiento a incidentes” |
| 8.2 | Realizar el reconocimiento y/o identificación, evaluación inicial y determinar la naturaleza del incidente. Realizar el reconocimiento y/o identificación, evaluación inicial y determinar la naturaleza del incidente. | Minuta FURD | Comandante de Incidente | Si es posible y seguro identifique visualmente el material involucrado. Evalué la agresividad y tamaño del derrame o fuga para determinar la gravedad del incidente. |
| 8.3 | Iniciar el monitoreo del área para establecer las zonas afectadas. Iniciar el monitoreo del área para establecer las zonas afectadas. | FURD | Tripulación | Tenga en cuenta las técnicas de monitoreo, el uso del monitor y la marcación de las zonas del “MN-MN02 Manual de materiales peligrosos” capítulo Monitoreo |
| 8.4 | Solicitar unidad médica al CCC Solicitar unidad médica al CCC | Premier One Minuta FURD | Comandante de Incidente | De acuerdo con el número de víctimas se deben pedir las unidades médicas necesarias y solicitar soporte médico a los miembros del equipo que van a intervenir. Tenga en cuenta el inicio de una posible descontaminación de emergencia según la información previa. |
| 8.5 | Determinar si el riesgo se está generando durante el transporte por carretera o en una instalación fija Determinar si el riesgo se está generando durante el transporte por carretera o en una instalación fija | Minuta FURD | Comandante de Incidente | Si es por transporte por en carretera, evaluar de acuerdo con la información de la GRE, transportador y/o con las FDS, las acciones a seguir. Si es en una instalación fija, evaluar de acuerdo con la información suministrada por el generador del riesgo y/o las FDS la magnitud del incidente |
| 8.6 | Elaborar el PAI y reportar al centro de coordinación y comunicaciones las novedades identificadas. Elaborar el PAI y reportar al centro de coordinación y comunicaciones las novedades identificadas. | FURD Formatos SCI | Comandante de Incidente | Para incidentes de nivel II o de alta complejidad se requiere el registro de la información en los formatos que aplique del SCI |
|  |  |  | Comandante de Incidente | Si la naturaleza del material peligroso requiere experiencia técnica y equipo especializado para su manejo seguro, activar al equipo designado para estos casos. |
| 8.7 | Activar el equipo MATPEL. Activar el equipo MATPEL. | Premier One Minuta FURD | Comandante de Incidente y/o CCC | Mientras el equipo MATPEL hace arribo a la escena, el C.I. Solicita al Centro de Coordinación y Comunicaciones, la asignación de canal de radio. Tomar acciones defensivas mientras el arribo del equipo MATPEL |
| 8.8 | Arribar a la escena y presentarse al comandante de incidente e informar al CCC Arribar a la escena y presentarse al comandante de incidente e informar al CCC | Premier One Minuta FURD | Coordinador Equipo MATPEL | N/A |
| 8.9 | Reevaluar el plan de acción (PAI) del incidente Reevaluar el plan de acción (PAI) del incidente | Minuta FURD | Comandante de Incidente y/o Coordinador Equipo MATPEL | Priorizar en los objetivos, estrategias y tácticas la vida, el ambiente y los bienes. |
| 8.10 | Seleccionar los equipos de protección personal (EPP) Seleccionar los equipos de protección personal (EPP) | FURD | Comandante de Incidente y/o Coordinador Equipo MATPEL | La elección del EPP dependerá de la naturaleza y nivel de peligrosidad del material. Antes de aproximarse al área afectada, todo el personal involucrado debe utilizar el EPP y EPR adecuados. Consultar el “MN-MN02 Manual de materiales peligrosos” |
| 8.11 | Realizar la identificación y clasificación del material peligroso Realizar la identificación y clasificación del material peligroso | FURD | Tripulación y/o equipo MATPEL | Utilizar recursos como guías de referencia, etiquetas, y sistemas de identificación de materiales para clasificar la sustancia. Hacer uso de instrumentos y equipos tecnológicos. |
| 8.12 | Establecer los corredores de descontaminación necesarios según el monitoreo del incidente. Establecer los corredores de descontaminación necesarios según el monitoreo del incidente. | FURD | Tripulación y/o equipo MATPEL | Consulte en el “MN-MN02 Manual de materiales peligrosos” capítulo Descontaminación. |
| 8.13 | Desarrollar las operaciones ofensivas o defensivas de control, manejo del incidente y rescate de personas afectadas Desarrollar las operaciones ofensivas o defensivas de control, manejo del incidente y rescate de personas afectadas | FURD | Tripulación y/o equipo MATPEL | Consultar “MN-MN02 Manual de materiales peligrosos” |
| 8.14 | Realizar el proceso de descontaminación de las víctimas, pacientes y personal que intervino y de los equipos. Realizar el proceso de descontaminación de las víctimas, pacientes y personal que intervino y de los equipos. | FURD | Tripulación y/o equipo MATPEL | Tenga en cuenta que toda persona afectada debe ser descontaminada antes de trasladada, revisar: “MN-MN02 Manual de materiales peligrosos” Posterior a la descontaminación tenga en cuenta la estabilización de los pacientes. |
| 8.15 | Entregar el paciente(s) o victima(s) a la entidad competente después de descontaminarla. Entregar el paciente(s) o victima(s) a la entidad competente después de descontaminarla. | Minuta FURD | Tripulación y/o equipo MATPEL | Los pacientes se deben entregar a la Secretaría de salud y las víctimas a fiscalía o policía judicial. Informe sobre los productos a los que estuvieron expuestos |
| 8.16 | Entregar material peligroso recuperado para la disposición final, al responsable o entidad competente, respetando la cadena de custodia. Entregar material peligroso recuperado para la disposición final, al responsable o entidad competente, respetando la cadena de custodia. | Minuta FURD | Tripulación y/o equipo MATPEL | De acuerdo con lo establecido en el marco de actuación del plan regional de respuesta a emergencias y desastres vigente, serán estas entidades, las responsables de la disposición final (Transportador y/o Generador del Riesgo) |
| 8.17 | Aplicar el procedimiento “MN-PR19 desmovilización y cierre de operaciones” Aplicar el procedimiento “MN-PR19 desmovilización y cierre de operaciones” | Minuta FURD | Comandante de incidente | “MN-PR-19 desmovilización y cierre de operaciones” |
| 8.18 | FIN FIN |  |  |  |

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

| CÓDIGO | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| Externo | Formatos SCI |
| MN-PR-18 | Procedimiento Activación, movilización y seguimiento a incidente |
| MN-PR-19 | Procedimiento Desmovilización y cierre |
| MN-PR19-FT04 | Formato Único de recolección de datos - FURD |
| MN-PR10 | Procedimiento Bombero caído |
| MN-MN02 | Manual Técnico de materiales peligrosos MATPEL |

- CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | 20/08/2021 | Creación del documento |
| 02 | 20/09/2023 | Actualización de las definiciones y de las actividades del procedimiento. |

- CONTROL DE FIRMAS

| Elaboró Javier Claros Losada Omar Alfonso Mendoza Rodríguez Aldemar Neira Moreno Javier Henao Jiménez Hebert Oswaldo González Vega Martha Isabel Ramírez Espitia | Cargo Sargento Sargento Cabo Cabo Cabo Cabo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisó Sonia Meliza Castro Cindy Paola Arias Bello Heidi Andrea Navarro | Cargo Profesional Subdirección Operativa Profesional Subdirección Operativa Vo.Bo. de Mejora Continua - OAP | Firma |
| Aprobó Paula Ximena Henao Escobar | Cargo Subdirectora Técnica Operativa | Firma |