- RESPONSABLE (ÁREA)

Líder de proceso/ subdirector Operativo

- OBJETIVO

Dar respuesta oportuna en el control y extinción de un incendio estructural en edificaciones no mayor de seis (6) pisos.

- ALCANCE

Aplica para todo el personal operativo que integra la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desde la activación Procedimiento activación, movilización y seguimiento a incidentes y termina con la desmovilización y cierre de operaciones

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

  - Es responsabilidad de cada líder de proceso:

    - Socializar los documentos que aprueba el personal que construye el documento.

    - Hacer cumplir los requisitos establecidos en los documentos aprobados.

    - Revisar periódicamente la vigencia de la normatividad y documentos Externos aplicables.

    - La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento deben quedar organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental -TRD concertadas con el líder del proceso.

  - El personal operativo que participe en la atención de incendios debe acatar en todo momento las políticas de Seguridad establecida en el procedimiento de Seguridad en Operaciones y en las demás establecidas por la Entidad.

  - En toda la operación en lo posible se debe conservar la escena con el fin de determinar el origen y la causa del incendio.

  - El comandante del Incidente es el responsable del registro y consolidación de la información de los incidentes acorde con lo establecido en el Procedimiento de desmovilización y cierre de operaciones. Utilizando formatos establecidos.

  - El comandante de Incidente debe garantizar que se aplique y se mantenga el Sistema Comando de Incidente- SCI, durante la operación.

  - Los bomberos deberán acatar siempre las instrucciones del jefe inmediato, conservando la unidad de mando.

  - El oficial de operaciones evaluará la situación inicial del incendio, deberá ingresar a la zona de impacto (zona caliente) haciendo uso de los recursos tecnológicos (cámara térmica, láser, etc.), para identificar los puntos de mayor temperatura.

  - De acuerdo con la magnitud o complejidad del incendio en cualquier momento del procedimiento el comandante de Incidente debe activar el Grupo de Investigación de Incendios.

- DEFINICIONES

  - C.C.C.: Centro de Coordinación y comunicaciones.

  - CI. comandante del Incidente. Quién es la más alta función del SCI y tiene a su cargo la administración (planear, dirigir, controlar y evaluar) de los recursos en la escena ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. Esta función la ejerce el CI o el Comando Unificado según sea el caso.

  - Comandante de Máquina. Es el responsable de la unidad de bomberos y su inventario.

  - CR. Cruz Roja

  - IDIGER. Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y cambio climático.

  - DC. Defensa Civil

  - EHA’S. Equipos, Herramientas y accesorios.

  - EPP. Equipo de Protección Personal

  - EPR. Equipo de Protección Respiratoria

  - Escenario de Incendio. Conjunto de condiciones que definen el desarrollo de un incendio, la propagación de los productos de combustión a través del edificio o sección del edificio, las reacciones de la gente al incendio, y los efectos de los productos de combustión. (NFPA 101).

  - Edificaciones Bajas: (NCR10.) Edificio cerrado o parcialmente cerrado que cumpla con las siguientes condiciones: (a). Altura media de la cubierta, (h) menor o igual a 18 m (ft), (b) altura media de la cubierta, (h) no excede la menor dimensión horizontal del edificio. Se entiende que 18m, corresponderá a edificaciones hasta 6 pisos.

  - Escenario de Incendio: Conjunto de condiciones que definen el desarrollo de un incendio, la propagación de los productos de combustión a través del edificio o sección del edificio, las reacciones de la gente al incendio, y los efectos de los productos de combustión.

  - GRE: Guía de Respuesta en Caso de Emergencia, es una guía para asistir a los primeros en la respuesta, procura una rápida identificación de peligros específicos o genéricos de los materiales involucrados en el incidente y para protección personal y del público en general durante la fase inicial del incidente.

  - Incendio Industrial. Se considera como tal aquel incendio en edificaciones, estructuras, montajes, bodegas y equipos especializados donde están involucrados grandes e indiscriminados volúmenes de materias primas, productos terminados, mercancías, vehículos y gran variedad de materiales peligrosos.

  - Nivel de Intervención. Clasificación adoptada por la UAECOB teniendo en cuenta la velocidad de propagación y la complejidad de los incendios independiente del tipo de estructura o uso. Nos indica unas pautas de actuación para la toma de decisiones y el manejo de incendios en la ciudad de Bogotá D.C.

  - PAI: Plan de Acción de Incidente.

  - PC. Puesto de Comando.

  - PONAL. Policía Nacional.

  - Punto de Control del procedimiento: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento.

  - RPI. Reunión Posterior al Incidente.

  - SCI. Sistema de Comando de Incidentes.

  - SDA. Secretaria distrital de Ambiente.

  - SDIS. Secretaria Distrital de Integración Social.

  - SDS. Secretaria Distrital de Salud.

- NORMATIVIDAD

  - Constitución Política de Colombia.

  - Ley 1523 de 2012: Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

  - Ley 1575 de 2012. Ley General de Bomberos de Colombia.

  - Ley 1801 de 2016 Nuevo Código de Policía

  - Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Capitulo Sexto.

  - Decreto 555 de 2011. Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos D.C.

  - Decreto 172 de 2014. Reglamenta el 546 de 2013, organiza las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y cambio climático y define los lineamientos para su funcionamiento.

  - Acuerdo 20 de 1995. Por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá, se fijan sus políticas generales y su alcance, se establecen los mecanismos para su aplicación, se fijan plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos para su actualización y vigilancia Acuerdo Distrital 119 de 2004, artículos 21 y 22.

  - Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá. Reforma Administrativa.

  - Acuerdo 546 de 2013. Por el cual se transforma el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias -SDPAE-, en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático-SDGR-CC, se actualizan sus instancias, se crea el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático “FONDIGER” y se dictan otras disposiciones.

  - Resolución 0342 de 2010 de la UAECOB. adopta la metodología del SCI.

- PRODUCTO O SERVICIO

Control extinción del incendio y protección de vidas, patrimonio y ambiente.

- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Las actividades van en forma de flujograma siguiendo los siguientes símbolos:

| Inicio / Fin | Actividad | Decisión | Indica que el flujo continúa donde se ha colocado un símbolo idéntico que contiene la misma letra | Enlace entre Páginas (se identifica con números) | Línea de flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| No. | ACTIVIDAD |  | REGISTRO | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIO |  |  |  |  |
| 1. | Aplicar procedimiento activación, movilización y seguimiento a incidentes A |  | FRUD | Central de Coordinación y Comunicaciones. |  |
| 2. | A Arribo y aseguramiento de la escena y seguimiento a incidentes |  | FRUD | Comandante Incidente |  |
| 3. | Implementar SCI seguimiento a incidentes |  | FRUD SCI | Comandante Incidente | Pasos SCI: 1. Informar a su base de su arribo a la zona de impacto. 2.Asumir y establecer el puesto de comando. 3. Evaluar la situación. 4.Establecer un perímetro de seguridad. 5.Establecer sus objetivos. 7.Determinar las estrategias. 8.Determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones. |
| 4. | Evaluación con la tripulación de la escena B |  | FRUD | Comandante Incidente |  |
| 5. | B ¿Cuenta con los recursos? SI |  | NO 3 |  |  |
| 6. | Aplicar técnicas y tácticas del manual de incendios |  | FRUD | Comandante Incidente | Manual Técnico de atención de incidentes de 1 a 6 pisos |
| 7. | ¿Requiere reevaluación? NO |  | SI 3 |  |  |
| 8. | C C Realizar control y liquidación del incendio |  | FRUD | Comandante Incidente |  |
| 9. | Desmovilización y cierre de operacionesmovilización y cierre de operaciones e operaciones operaciones Realizar control y liquidación del incendio |  | FURD | Comandante Incidente | Evaluación post incidente |
|  | FIN |  |  |  |  |

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

Listar cada uno de los documentos o registros que evidencian las actividades realizadas.

| CÓDIGO | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| MN-PR18 | Procedimiento Activación, movilización y seguimiento a Incidentes |
| MN-PR19 | Procedimiento Desmovilización y cierre de operaciones |
| MN-PR-10 | Procedimiento Bomberos caído |
| MN-PR-09 | Procedimiento Rescate vertical |
| MN-PR-17 | Procedimiento Respuesta incidentes materiales peligrosos |
| MN-PR-05 | Procedimiento Seguridad en operaciones |
| CN-PR-02 | Procedimiento Determinación causa y origen de los incendios y/o explosiones |
|  | Formato Único de recolección de Datos FURD |
|  | Manual Técnico de atención de incidentes de 1 a 6 pisos |
| Externo | Formatos Sistema comando incidentes |

- CONTROL DE CAMBIOS

Registrar cada una de las modificaciones realizadas a lo largo del ciclo de vida del procedimiento. Cada modificación deberá ser registrada como una nueva versión.

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | 08/04/2022 | Creación procedimiento |

- CONTROL DE FIRMAS

Registrar las personas involucradas en el diseño del procedimiento atendiendo los controles necesarios para la verificación y el aseguramiento de la calidad y pertenencia del procedimiento: elaboración, revisión y aprobación.

| Elaboró Arnulfo Triana León Fidel Hermógenes Medina Medina Gonzalo Emilio Cuellar Geovanny Riveros Néstor Enrique Cabanzo Juan Miguel Herrera Nota: Firma el líder del equipo incendios | Cargo Comandante Comandante Comandante Sargento Cabo Cabo | Firma Original Firmado |
| --- | --- | --- |
| Revisó Favio Zamora Valero Gabriel Rene Álvarez Jorge Galindo | Cargo Profesional OAP- Mejora continua Contratista Subdirección Operativa. Contratista Subdirección Operativa | Firma Original Firmado |
| Aprobó Gerardo Alonso Martínez Riveros | Cargo Subdirector Operativo | Firma Original Firmado |