- RESPONSABLE (ÁREA)

Subdirector Operativo

- OBJETIVO

Rescatar en forma segura víctimas atrapadas o suspendidas en el sistema de cable aéreo, utilizando técnicas de rescate en alturas mediante una adecuada coordinación y eficaz administración de los recursos.

- ALCANCE

Aplica para todo el personal de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, que respondan a un incidente en el Sistema Transmicable; iniciando con el procedimiento de activación, movilización y seguimiento a incidentes para la atención de emergencias, evacuación de las víctimas aplicando técnicas de rescate en alturas y finaliza la desmovilización y cierre de operaciones.

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

  - Es responsabilidad de cada líder de proceso:

    - Socializar los documentos que aprueba el personal que construye el documento.

    - Hacer cumplir los requisitos establecidos en los documentos aprobados.

    - Revisar periódicamente la vigencia de la normatividad y documentos Externos aplicables.

    - La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento deben quedar organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental -TRD concertadas con el líder del proceso.

  - Coordinar y gestionar las instituciones y/o recursos involucrados, bajo la estructura de un Sistema Comando de Incidentes.

  - Durante la atención de la emergencia, el comandante de incidente y el oficial de seguridad, serán quienes exijan y garanticen el uso permanente de los elementos de protección personal específicos para la labor y los dispositivos de seguridad requeridos para la operación de rescate en alturas.

  - El personal involucrado en la operación deberá estar capacitado en técnicas de rescate en alturas (rescate en sistema de cable aéreo).

- DEFINICIONES

  - Área de concentración de víctima: Espacio establecido para efectuar la clasificación, estabilización, transporte de víctimas y morgue en un incidente.

  - Cabinas: vehículos de transporte conformados por un compartimiento para albergar personas en un sistema de soporte con una pinza desembragable que la sostiene del cable en todo momento.

  - Cable portador tractor: Cable que sirve tanto de soporte, como dispositivo de arrastre para las cabinas; este cable se encuentra cerrado en bucle entre una polea motriz y una de retorno.

  - Comandante de incidente: Es el responsable de la más alta función del sistema comando de incidentes, tiene a su cargo la administración (planear, dirigir, controlar, y evaluar) de los recursos en la escena ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica.

  - ETR: Equipo de intervención rápida especializado para el rescate de los bomberos implicados en la operación.

  - EPP: Equipo de protección personal.

  - HEA: Herramienta, equipos y accesorios. Nivel de intervención: Clasificación adoptada por la UAECOB, para la activación de los diferentes grupos y recursos con el fin de dar una respuesta oportuna y adecuada a los eventos incidentes y operaciones de acuerdo con su complejidad y magnitud.

  - Paciente: Hace referencia a una persona con vida que ha sufrido lesiones durante un incidente y con el cual establecemos contacto personal  Pilona: Se le denomina así a cada torre metálica que soportan el cable en el tendido de la línea completa y las que, en su parte superior, tienen instaladas todas las estructuras metálicas que conforman las escalerillas y pasarelas para el personal de mantenimiento, las ménsulas, los balancines por los que pasa el cable y los dispositivos de seguridad del sistema.

  - Plan de acción del incidente: Es la expresión escrita de los objetivos, estrategias, recursos y organización a cumplir durante un periodo operacional para controlar un incidente.

  - Puesto de comando (PC): Lugar físico donde se ejerce la función del comando.

  - Punto de Control de la actividad: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento; en lo posible, este control debe estar alineado con los controles del mapa de riesgos del proceso.

  - Rescate o salvamentos verticales: Es la última instancia de rescate y se da únicamente cuando no es posible accionar el motor del accionamiento principal ni los motores del accionamiento de emergencia. Consiste en rescatar a las personas que se quedaron en las cabinas detenidas en la línea, por un equipo de atención especializado en este tipo de rescates

  - RPI: Reunión posterior al incidente.

  - Sistema comando de incidente: Combinación de instalaciones equipo y personal, procedimientos, protocolos asignados, para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operación

  - SEM: Sistema de emergencias médicas.

  - Ventaja mecánica: Es el número de segmentos que se le asigna a una polea y que permite un esfuerzo menor para llevar acabo un determinado trabajo o aguantar el peso de una carga.

  - Víctima: Persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción ya sea por culpa de otra persona o por fuerza mayor, una víctima puede estar vivía o fallecida.

- NORMATIVIDAD

Resolución 4272 de 2021 la cual establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

NORMA NFPA 1521 Estándar para oficiales de seguridad del departamento de Bomberos.

UNE EN 353-1: 2014 + A1: 2017

UNE EN 3531: 201 A1: 2017

UNE EN 3532: 2002

UNE EN 355: 2002

UNE EN 360: 2002

UNE EN 361: 2002

- PRODUCTO O SERVICIO

Víctimas y/o pacientes estabilizados, rescatados y/o recuperados, entregados a la entidad competente.

- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Este apartado deberá presentar y describir de manera sistemática y ordenada cada una de las etapas (tareas específicas de las que se obtiene un resultado) de agregación de valor que generarán el producto o servicio esperado.

Las actividades van en forma de flujograma siguiendo los siguientes símbolos:

| Inicio / Fin | Actividad | Decisión | Indica que el flujo continúa donde se ha colocado un símbolo idéntico que contiene la misma letra | Enlace entre Páginas (se identifica con números) | Línea de flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A

| No. | ACTIVIDAD |  | REGISTRO | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIO |  |  |  |  |
| 1. | Aplicar el procedimiento de Activación, Movilización y seguimiento a incidente. |  | FUOCO PRIMERONE | Central de Coordinación y Comunicaciones. | Aplica el procedimiento de activación de acuerdo con el nivel de intervención. |
| 2. | Aplicar los ocho (8) pasos del primer respondedor al llegar a la escena. |  | FURD. | Comandante de Incidente | Generar aviso de seguridad, en cuanto al uso de equipo de protección individual y rescate en alturas. |
| 3. | Establecer Niveles de Intervención. | FURD. |  | Comandante de Incidente | Remitirse al Instructivo técnico de Rescate en remonte mecánicos |
|  | A NO ¿Se cuenta con los recursos técnicos y humanos necesarios para operar? | SI | 6 |  |  |
| 4. | Activar equipo técnico de Rescate y estaciones aledañas al sistema. |  | FURD. | Comandante de Incidente | Solamente pueden acceder a la operación quienes acrediten formación y certificación remontes mecánicos. Solicitar al Centro de Coordinación y Comunicaciones la activación del Equipo Técnico Rescate, solo si los recursos no son suficientes para operar y solicitar el canal de comunicación de radio en que se trabajara. Definir comandante Incidente, jefe de operaciones y jefe de seguridad. Si es necesario activar el equipo Técnico SART. |
| 5. | Arribar a la escena, reevaluar el PAI B |  | FURD. | Comandante incidente/jefe de operaciones / jefe de seguridad | Liderara como jefe de operaciones el uniformado que tenga competencia certificada para rescate de remonté mecánicos. Al centro de coordinación y comunicaciones se le informa el arribo a la escena. Presentarse al comandante del incidente. Verifique el tipo de acceso Controlar o minimizar riesgos asociados. Para operaciones nocturnas es prioritaria una iluminación adecuada. |
|  | B SI ¿el acceso a la cabina es posible por la pilona? | NO | 7 |  | Considerar la utilización del recurso de maquina escalera; acceso autónomo por cuerda o helicoportado. |
| 6. | Aplicar técnica de rescate establecidas. |  |  | Comandante del Incidente y jefe de operaciones | Remitirse instructivo rescate en remontes mecánicos |
| 7. | considerar la utilización del recurso de maquina escalera; acceso autónomo por cuerda o helicoportado. |  |  | Comandante del Incidente y jefe de operaciones |  |
| 8. | Establecer contacto verbal con las víctimas |  |  | Rescatista 1 | Informa a las víctimas de las operaciones que se van a realizar en cabina. |
| 9. | Acceder a la cabina y estabilizar a la víctima o paciente. C |  |  | Rescatista 2 | Remitirse instructivo rescate en remontes mecánicos Remitirse al instructivo. Evaluación, estabilización y traslado del paciente |
| 10. | Determinar el dispositivo de rescate y técnica más adecuada para la evacuación de la víctima. |  |  | Rescatista 2 |  |
| 11. | Comunicar al jefe de operaciones los progresos realizados durante la operación |  |  | Líder de equipo de intervención y/o tripulación |  |
| 12. | Realizar la evacuación del paciente. |  |  | Rescatista 2 | Remitirse instructivo rescate en remontes mecánicos |
| 13. | Entregar el paciente a la entidad competente |  |  | Rescatista 3 | Recolección de la información general (de pacientes y entidades de apoyo en sitio) y entrega de esta al jefe de operaciones |
| 14. | Aplicar Procedimiento Cierre y desmovilización |  | FURD. | Comandante del incidente | Evaluación post incidente |
|  | FIN |  |  |  |  |

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

Listar cada uno de los documentos o registros que evidencian las actividades realizadas.

| CÓDIGO | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| MN-PR01-IN02 | Instructivo Evaluación, estabilización y traslado del paciente |
| MN-PR-18 | Procedimiento activación movilización y seguimiento a incidentes |
| MN-PR-18 | Procedimiento desmovilización y cierre de operaciones |
| MN-PR-10 | Procedimiento Bomberos caído |
| MN-PR-09 | Procedimiento Rescate vertical |
| MN-PR-05 | Procedimiento Seguridad en operaciones |
| MN-PR21-MN01 | Manual técnicas rescate |
| MN-PR02 | Activación Equipo Técnico SART |
| Externo | Formatos Sistema comando incidentes |
|  | Instructivo rescate en remontes mecánicos |
| MN-PR19-FT02 | Formato único de recolección de datos FURD |

- CONTROL DE CAMBIOS

Registrar cada una de las modificaciones realizadas a lo largo del ciclo de vida del procedimiento. Cada modificación deberá ser registrada como una nueva versión.

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | 14/07/2022 | Creación procedimiento |

- CONTROL DE FIRMAS

Registrar las personas involucradas en el diseño del procedimiento atendiendo los controles necesarios para la verificación y el aseguramiento de la calidad y pertenencia del procedimiento: elaboración, revisión y aprobación.

| Elaboró Edgar Manuel Rojas Venegas Henry Cuevas Riaño Julio Manuel Gaitán González Johan David Bustos Luis Nota: Firma el líder del equipo | Cargo Sargento Sargento Bombero Bombero | Firma Original firmado |
| --- | --- | --- |
| Revisó Favio Zamora Valero Lady Viviana Calderón Parrado | Cargo Profesional Mejora Continua - OAP Contratista SO | Firma Original firmado Original firmado |
| Aprobó Gerardo Alonso Martínez Riveros | Cargo Subdirector Operativo | Firma Original firmado |