- RESPONSABLE (ÁREA)

Subdirección Operativa

- OBJETIVO

Atender incidentes que involucren el izaje de cargas sobredimensionadas, recuperación y remolque de los vehículos de la entidad o de los grupos especializados, cuando sea requerido. También se apoyará a las entidades del Distrito cuando los incidentes que estas atiendan sobrepasen su capacidad operativa.

- ALCANCE

Inicia con la activación a los incidentes que involucren el Izaje de cargas de gran peso, enmarcados dentro de la misionalidad de la entidad para los cuales la Grúa Rescate Pesado GR-01 debe ser activada por el centro coordinación y comunicaciones o en su defecto por las estaciones que requieran del apoyo.

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

  - Es responsabilidad de cada líder de proceso:

    - Socializar los documentos que aprueba, al personal que interacciona en el documento.

    - Hacer cumplir los requisitos establecidos en los documentos aprobados.

    - Actualizar los documentos do la normatividad y documentos externos aplicables cambien.

  - Es responsabilidad del Líder del Proceso revisar periódicamente la vigencia de la normatividad.

  - La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento deben quedar organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental -TRD concertadas con el líder del proceso.

  - Brindar apoyo operativo en emergencias a otras entidades cuando los recursos de estas no tengan la capacidad y características con las que cuenta la Grúa Rescate Pesado GR 01.

  - Brindar apoyo en incidentes que involucren arboles de gran tamaño que hayan caído y por sus características requieran periodos operacionales extendidos.

  - Cuando las condiciones del incidente requieran la grúa, se debe tener en cuenta que la movilización del recurso, usará (vehículo escolta) o acompañamiento solo cuando el vehículo tenga una carga sobredimensionada, esto de acuerdo a la normatividad.

  - La Grúa Rescate Pesado GR-01 debe contar con las HEA´S necesarias, adecuadas, suficientes, relacionadas y que se encuentren en perfecto estado de conservación y mantenimiento de acuerdo con las características de este vehículo para brindar el apoyo en las emergencias requeridas.

  - En la activación y movilización no es permitido el uso de elementos electrónicos tales como celulares y /o afines, por parte de los tripulantes de vehículo a excepción de los equipos de comunicación oficiales establecidos por la institución.

  - La Grúa Rescate Pesado GR-01 debe contar con personal técnico operativo capacitado y certificado para su conducción y operación.

  - Los bomberos no podrán realizar ninguna labor sin la autorización del operador responsable y encargado de la Grúa Rescate Pesado GR-01.

  - El diligenciamiento del plan de izaje, es obligatorio; se debe diligenciar antes o después, dependiendo la magnitud y complejidad del incidente

  - En las operaciones que involucren la utilización de la Grúa Rescate Pesado GR-01, la UAECOB no se hará responsable por ningún daño o avería que se puedan generar a los bienes involucrados durante la atención de la emergencia.

  - El personal operativo se deberá estar en perfecta condiciones físicas, mentales y emocionales.

  - El Centro de Coordinación y Comunicaciones de la UAECOB, garantizará la gestión para el apoyo de las entidades que sean necesarias en el momento en que la Grúa Rescate Pesado GR-01 se encuentre en operación.

  - El personal operativo involucrado en la operación con la Grúa Rescate Pesado GR-01, deberá utilizar el equipo de protección personal de rescate completo.

  - En el momento de desmovilización de la Grúa Rescate Pesado GR-01 se deberán verificar los elementos utilizados en la operación para constatar la cantidad de estos y su estado.

- DEFINICIONES

  - Activación: Espacio de tiempo en el que se prepara operativamente para la atención de un incidente u evento.

  - Aparejador: Es la persona física que tiene conocimiento y autorización para colocar la carga en los equipos de izaje.

  - Brazo Articulado: Equipo de Izaje mecánico o hidráulico de partes articuladas, montado sobre camión para izamiento de cargas. Cáncamos: Tornillo en forma de anillo para levantar cargas pequeñas.

  - Cabrestante: Tambor vertical con cable enrollado para mover cargas (Winche vertical).

  - Cangilones: Recipientes para transporte de material.

  - Cargadores: Equipo mecánico para izar cargas livianas.

  - Cargas Sobredimensionadas: Aquella que para ser transportada por carretera no puede dividirse en dos o más partes sin costo o riesgo innecesario de daños y que, debido a sus dimensiones o masas, no pueda ser transportada por un vehículo de motor, remolque, tren de carretera o vehículo articulado que se ajuste en todos los sentidos a las masas y dimensiones máximas autorizadas y establecidas por la Dirección de Vialidad.

  - CCC: Centro de Coordinación y Comunicaciones

  - Comandante del incidente (CI): Es el responsable de la más alta función del Sistema Comando de Incidentes, tiene a su cargo la administración (planear, dirigir, controlar y evaluar) de los recursos en la escena ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica.

  - Cucharón de Gajos: Dispositivo con varios ramales para movimiento de tierra.

  - Elementos de Izaje: Accesorios utilizados para el aparejamiento y levantamiento de cargas.

  - Equipos de Izaje: Maquinaria utilizada para el levantamiento y movilización de cargas.

  - Eslinga: Elemento en nylon, acero o cadena utilizado para el amarre e izamiento de cargas.

  - Estrobo: Dispositivo compuesto por varias eslingas.

  - EPP: Equipo de protección personal.

  - Grúa: Aparato de elevación de funcionamiento discontinuo destinado a elevar y distribuir, en el espacio, las cargas suspendidas de un gancho o de cualquier otro accesorio de aprehensión.

  - Grúas Móviles: Equipo de Izaje mecánico o hidráulico utilizado para el levantamiento de cargas. Grúas que se pueden transportar o auto transportar.

  - Grúas Pórtico: Equipo de Izaje de estructura metálica en forma de pórtico compuesto por una viga puente y/ o monorriel, un polipasto o diferencial utilizado para el levantamiento y movimiento de cargas, especialmente utilizado en los puertos Marinos.

  - HEA´S: Herramientas, equipos y accesorios.

  - Jefe de Máquina: Es la persona de la tripulación que asume la responsabilidad operativa de un vehículo o unidad de bomberos.

  - Malacate: Tambor con cable enrollado para mover cargas mediante un motor mecánico.

  - Manlift: Equipo para Izaje de personas. Máquina: vehículo diseñado, construido y equipado para la atención de incidentes.

  - Montacargas / Cargador: Equipo de Izaje, vehículo hidráulico mecánico o eléctrico dotado con uñas horquillas o balde, para levantamiento y desplazamiento de cargas pequeñas.

  - Movilización: Espacio de tiempo en el que se desplazan los recursos para la atención de un incidente.

  - Pateclas: Conjunto o arreglo de poleas para elevación de cargas.

  - Oshas: (Occupational Safety and Health Administration): Norma Norteamericana que da los requisitos para que una organización implemente un sistema de seguridad y salud ocupacional.

  - Puente Grúa: Equipo de Izaje mecánico, electromecánico compuesto por una viga puente, una viga carrilera y un trolley, para el izamiento de carga en plantas o puertos.

  - Punto de Control de la actividad: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento.

  - Roldana: Polea para el izamiento de cargas.

  - Señalero: Es la persona física que tiene conocimiento experiencia y autorización para dirigir los movimientos de los equipos de Izaje en contacto y comunicación directa con el operador del equipo.

  - Sideboom: Grúa de pluma lateral para alzar o levantar tubería.

  - Shut Down: Parada o equipo desenergizado fuera de operación.

  - Polipastos: Equipo o diferenciales para izar cargas.

  - Torre Grúas: Torre fija en la base con pluma y contrapluma que gira en los 360 grados para el movimiento de cargas.

  - Tripulación: Todas las personas preparadas para atender un incidente y que se desplazan en la maquina o vehículo de emergencia.

  - Winche: Tambor giratorio con cable enrollado para mover cargas.

- NORMATIVIDAD

  - Resolución 2400 de 1979: Ministerio de la protección social (Capitulo 2 manejo y transporte mecánico.

- NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

  - ASME: B30,5 Grúas

  - ASME: B30,9 Eslingas

  - ASME: B30,10 Ganchos

  - ASME: B30,22 Brazo articulado

  - ASME: B30,14 Tractor side bum

  - ASME: B30,23 Sistemas de izaje

  - OSHA: A90,5 Plataforma aérea de trabajo soportada en boom

  - OSHA: 1910,180 Grúas móviles

- PRODUCTO O SERVICIO

Servicio de atención y gestión de incidentes relacionados con el izaje de cargas sobredimensionadas, recuperación y remolque de máquinas plataforma de la entidad, así como rescate de personas y/o animales.

- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Las actividades van en forma de flujograma siguiendo los siguientes símbolos:

| Inicio / Fin | Actividad | Decisión | Indica que el flujo continúa donde se ha colocado un símbolo idéntico que contiene la misma letra | Enlace entre Páginas (se identifica con números) | Línea de flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| No. | ACTIVIDAD | REGISTRO | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIO |  |  |  |
| 8.1 | Activar grúa de rescate pesado GR-01 | Premier One | Centro de Coordinación y Comunicaciones Comandante de Incidente |  |
| 8.2 | Movilizar hacia el lugar del incidente | Minuta de guardia | Jefe de máquina | En vista de las características de la Grúa Rescate Pesado GR-01 cuando se desplaza a la atención de emergencia, el vehículo debe ir con las señales lumínicas y sonoras. Dependiendo del incidente se activarán los grupos especializados necesarios. |
| 8.3 | Reconocer y verificar el incidente | Aplicativo Premier One FURD | Jefe de máquina | Durante el desplazamiento se debe tener constante comunicación con el comandante de incidente o primera respuesta, para establecer el plan de izaje. |
| 8.4 | Realizar cálculos de las cargas a levantar | FURD Minuta de guardia Plan de izaje Autorización operación grúa rescate pesado GR-01. | Jefe de máquina | - Calculo para la tensión eslingas: - Capacidad bruta = capacidad que encuentra en la tabla de cargas del vehículo (GR-01) - Capacidad neta = capacidad bruta - peso de los aparejos - peso del gancho - peso del jib - Carga bruta = peso de la carga + peso de los aparejos + peso del gancho + peso de jib - % carga = carga bruta / capacidad bruta X 100 NOTA: El uso del formato de autorización se dará en el momento de realizar la recuperación de bienes susceptibles de daño, ejem: (vehículos). |
|  | SI NO 8.6 8.5 ¿La carga a levantar se ve extralimitada? | N/A | Jefe de máquina | N/A |
| 8.5 | Reportar al CCC, si hay la necesidad de gestionar más recursos, según la magnitud de la emergencia o incidente | Premier One FURD Minuta de guardia | Comandante de Incidente Jefe de máquina | Este reporte se realizará SI en la actividad 4 se identifica la necesidad de gestionar otros recursos para el apoyo de la atención de emergencia o incidente. |
| 8.6 | Cancelar la operación y proceder a gestionar los recursos a que hubiese lugar para el apoyo en la operación, esto teniendo en cuenta si la magnitud de la emergencia o incidente a atender lo hace necesario. | Premier One FURD Minuta de guardia | Jefe de máquina | Si en la actividad 4 los cálculos indican que la capacidad de la grúa, no se ve extralimitada por la carga a levantar, se procede al inicio de las operaciones. |
| 8.7 | Iniciar operaciones | Premier One FURD Minuta de guardia | Jefe de máquina Tripulante | Previa selección de los aparejos a utilizar para el levantamiento o movimiento de la carga. |
| 8.8 | Realizar el cierre de operaciones | Premier One FURD Minuta de guardia | Jefe de máquina Tripulante | En el momento de desmovilización de la Grúa Rescate Pesado GR-01 se deberán verificar los elementos utilizados en la operación para constatar la cantidad de estos y su estado. Dependiendo los objetos varios involucrados que se hayan izado, movido y/o recuperado, se hará entrega a las entidades o personas responsables de los mismos. |
| 8.9 | FIN |  |  |  |

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

| CÓDIGO | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| MN-PR38-FT01 | Autorización operación grúa de rescate pesado GR-01 |
| MN-PR19-FT04 | Formato único de recolección de datos FURD |
| MN-PR10 | Bombero Caído |
| MN-PR18 | Activación, movilización y seguimiento a incidentes |
| MN-PR19 | Desmovilización y cierre de operaciones |
| MN-PR01-IN02 | Evaluación, estabilización y traslado de pacientes |
| MN-PR26-FT19 | Formulario U Plan de Izaje de Cargas con Grúa Especialista Levantamiento |
| N/A | Minuta de guardia |
| N/A | Premier One |

- CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | 28/07/2024 | Creación del documento |

- CONTROL DE FIRMAS

| Elaboró Nelson Javier Valero Yoel Alexander Bustamante Jesús David Roldan Fredy Salamanca Gutiérrez | Cargo Sargento Sargento Cabo Bombero | Firma Original firmado Original firmado Original firmado Original firmado |
| --- | --- | --- |
| Revisó Cindy Paola Arias Bello Alexander Tellez | Cargo Profesional Subdirección Operativa Vo.Bo. de Mejora Continua - OAP | Firma Original firmado Original firmado |
| Aprobó Mauricio Ayala Vásquez | Cargo Subdirector Operativo (e) | Firma Original firmado |